Traccia

Progettare, implementare in VHDL e testare mediante simulazione una macchina in grado di riconoscere la sequenza 1001. La macchina prende in ingresso un segnale binario i che rappresenta il dato, un segnale A di tempificazione e un segnale M di modo, che ne disciplina il funzionamento, e fornisce un’uscita Y alta quando la sequenza viene riconosciuta. In particolare,

-	se M=0, la macchina valuta i bit seriali in ingresso a gruppi di 4,

-	se M=1, la macchina valuta i bit seriali in ingresso uno alla volta, tornando allo stato iniziale ogni volta che la sequenza viene correttamente riconosciuta.

Sintetizzare e implementare su board la rete sviluppata al punto precedente, utilizzando uno switch S1 per codificare l’input i e uno switch S2 per codificare il modo M, in combinazione con due bottoni B1 e B2 utilizzati rispettivamente per acquisire l’input da S1 e S2 in sincronismo con il segnale di tempificazione A, che deve essere ottenuto a partire dal clock della board. Infine, l’uscita Y può essere codificata utilizzando un led.

Soluzione

La macchina realizzata è un riconoscitore che a seconda di un certo modo stabilito riconosce la sequenza 1001. Per questo, il riconoscitore viene descritto a livello strutturale e dispone di 3 componenti: il debouncer (descritto a livello comportamentale), che è un filtro passabanda e serve per la rimozione di rumore da un segnale in ingresso da un bottone, un gestore per il modo (descritto a livello strutturale), a sua volta composto da un debouncer per il bottone B2 e un filtro per il modo (descritto a livello comportamentale) che dà in uscita il modo in base all’input acquisito con lo switch S2, e il sistema che si occupa del riconoscimento vero e proprio (descritto a livello comportamentale). Inoltre, si è realizzato un gestore per il dato (descritto a livello strutturale), che filtra il dato in input prima che esso vada in ingresso al riconoscitore e dispone di un debouncer per il bottone B1 e un filtro per il dato che dà in uscita il dato in base all’input acquisito con lo switch S1.

Sistema

Il sistema che effettua il riconoscimento viene descritto a livello comportamentale, prende in ingresso il dato “I”, il segnale di clock “CLK”, il segnale di reset, inizializzato a ‘0’, un segnale “CBD” relativo al bottone B1, il modo “M”, inizialmente impostato ad ‘1’, e dà in uscita “Y”, che sarà un bit alto se è stata riconosciuta la sequenza 1001, 0 altrimenti.

Nella descrizione è definito un tipo enumerativo “status” che contiene tutti i possibili stati della macchina, che saranno S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7. Per quanto riguarda il modo, nello specifico, se M=1 vengono considerati i primi 5 stati, se M=0 vengono considerati tutti.

Tra questi lo stato S4 viene raggiunto se la sequenza 1001 è stata riconosciuta.

Vengono definiti due process:

- delta: process nel quale è descritta la parte combinatoria del sistema;

- state: process che gestisce la parte della memoria, ossia la parte sequenziale del sistema.

Nel primo process si descrive cosa accade se il modo è 1 o 0.

Se M=1,

- stato S0: se si riceve in ingresso 0, si permane in S0, se si riceve 1, si va in S1, poiché è stato riconosciuto un 1 (prima cifra della sequenza cercata);

- stato S1: se si riceve 1, si permane in S1, poiché non è la prossima cifra cercata ma l’ultima trovata è un 1, se si riceve 0, si va in S2 ed è stata riconosciuta la sequenza 10;

- stato S2: se si riceve 1, si ritorna in S1, se si riceve 0, si va in S3 ed è stata riconosciuta 100;

- stato S3: se si riceve 0, si ritorna in S0, poiché sarebbe stata riconosciuta la sequenza 1000, che non è quella che si ricercava, se si riceve 1, si va in S4 e si riconosce proprio la sequenza 1001.

Se M=0, c’è un concetto di conteggio su 4 bit, pertanto anche in caso di valore non ricercato in ingresso, si procederà in avanti verso altri stati. Nello specifico,

- stato S0: se si riceve 1, come prima si va in S1, altrimenti si va in S5;

- stato S1: se si riceve 0, si va in S2, altrimenti si va in S6;

- stato S2: se si riceve 0, si va in S3, altrimenti in S7;

- stato S3: se si riceve 1, si va in S4 e la sequenza 1001 è stata riconosciuta, altrimenti si torna in S0 perché su 4 bit è stata riconosciuta la sequenza 1000, che non è quella cercata.

Per gli stati successivi non importa il bit ricevuto in ingresso, in quanto a gruppi di 4 bit alla volta non sarebbe riconosciuta la sequenza ricercata, pertanto

- stato S5: va in S6;

- stato S6: va in S7;

- stato S7: va in S0.

Per quanto riguarda il secondo process, viene fatta la memorizzazione sul fronte di salita del clock, che viene rilevato attraverso l’attributo “’event”, e se il reset è attivo (‘RESET’ = ‘1’) il prossimo stato sarà S0, ossia lo stato iniziale, e l’uscita sarà 0, altrimenti si permane nello stato corrente.

Debouncer

Il componente relativo al debouncer si occupa di filtrare il rumore presente in un segnale ottenuto premendo un bottone.

Filtro per il modo

Questo componente prende in ingresso il segnale filtrato dal debouncer, chiamato nel codice VHDL “cleared_button”, il clock e l’input dallo switch S2, che rappresenta il modo, e restituisce il modo. Viene descritto a livello comportamentale (behavioral). Viene definito un process sequenziale, in cui se il bottone B2 è premuto, il modo viene impostato tramite S2.

Gestore per il modo

Il componente relativo alla gestione del modo viene descritto a livello strutturale e si compone di un debouncer e di un filtro per il modo. Prende in ingresso il clock, il segnale del bottone B2 (“b2”), l’input dallo switch S2 (“s2”). “b2” va in ingresso al debouncer per la pulizia del segnale e l’uscita del debouncer, attraverso il segnale interno “cb_temp” va in ingresso al filtro insieme a “s2”. L’uscita sarà data dal filtro, pertanto sarà il modo, che successivamente sarà dato in ingresso al sistema di riconoscimento.

Riconoscitore

Il riconoscitore complessivo si compone di un debouncer, del gestore del modo e del sistema precedentemente descritto che effettua il riconoscimento, pertanto è descritto a livello strutturale. Prende in ingresso il dato “s1”, il segnale “b1” dal bottone B1, il modo “s2”, il segnale “b2” dal bottone B2, il clock (“clk”) e il reset, e restituisce l’uscita “u”, alta se è stata riconosciuta la sequenza 1001. Essendo i componenti sequenziali, hanno tutti in ingresso il clock. Il debouncer prende in ingresso il segnale del bottone B1 (“b1”) e restituisce l’uscita “cleared_button” che andrà in ingresso al sistema di riconoscimento. Il gestore del modo prende il segnale del bottone B2 (“b2”) e l’input dello switch S2 (“s2”) e dà in uscita il modo che andrà anch’esso in ingresso al sistema di riconoscimento. Quest’ultimo, oltre “cleared_button” e “modo” ottenuti dai componenti precedenti tramite segnali interni di interconnessione (rispettivamente “CBD” per l’uscita del debouncer e “m” per l’uscita del gestore del modo), prende in ingresso il dato effettivo “s1”, ossia l’input ottenuto dallo switch S1, il clock “clk” e il reset e dà in uscita un bit “u”, alto se la sequenza viene riconosciuta.

Gestore per il dato

Questo componente viene usato per filtrare il dato preso in ingresso dalla combinazione tra il bottone B1 e lo switch S1 della board, prima che il dato venga dato in input dal riconoscitore completo. Esso è composto da un debouncer ed un filtro per il dato, pertanto viene descritto a livello strutturale. Il filtro per il dato viene descritto a livello comportamentale, prende in ingresso il segnale del bottone B1 pulito dal debouncer (“cleared_button”) mediante un segnale di interconnessione interno al gestore (“cb_temp”), l’input dallo switch S1 (“s1”) e il clock “clk” e restituisce in uscita il dato.

Simulazione

Per la simulazione si è usato il seguente testbench sul riconoscitore completo, compreso di sistema di riconoscimento, debouncer e gestore del modo:

Vengono definiti 3 process, il primo per il clock, il secondo per il bottone B1 dell’inserimento del dato e il terzo per la sequenza in ingresso. Si definisce una costante “CLK_period”, pari a 10 ns, per simulare la forma d’onda del clock.

Per il primo process si simula il clock alternando i valori 0 e 1 ad intervalli di 5 ns (“CLK_period/2”).

Per il secondo process si simula il bottone supponendo che sia premuto (b1<=’1’) per un intervallo di 5 ns e rilasciato (b1<=’0’) per un intervallo di 10 ns.

Per il terzo process si inserisce ‘0’ come dato, si preme il bottone B2 per inserire il modo 1, si imposta il reset a 0 (perché inizialmente impostato al valore ‘U’, ossia non inizializzato) e si simula il funzionamento con modo 1 del sistema inserendo ad intervalli di 15 ns un dato in ingresso (ovviamente ‘0’ o ‘1’). Dopo 15 inserimenti del dato, si imposta il reset a 1 così da cambiare anche il modo (che diventa 0) e si procede con gli stimoli.